Условие:

Разрядность адреса – 52; размер кэш-памяти – 1 Мбайт; размер блока – 128 Б; ассоциативность – 8; тип записи – отложенная (write-back); политика заведения – промах по чтению; политика вытеснения – LRR (Less recently read).

Структура адреса:

35 бит – тег (остаток в тег)

10 бит – индекс (число наборов = 1 Мбайт / 128 / 8 = 1024)

7 бит – сдвиг (смещение в блоке)

Для упрощения рассмотрения тег искусственно обрезается до 4 бит

Конечный автомат Мили:

Состояние автомата:

8 наборов по:

{

Бит валидности, (Val)

Бит модифицированности, (Mod)

3 бита времени жизни, ([2:0] TOL)

4 бита тега ([3:0] Tag)

}

S – все комбинации состояний автомата

X – все комбинации наборов:

{

2 бита кодировка операции (Op: {Write, Read, Snoop, Noop})

4 бит тега

}

Y:

{

1 бит валидности (Val)

1 бит записи в память (Wb)

}

S0 : все нули

Функции выходов:

{

Exist (tag) === {в одном из наборов в состоянии Val == 1 && Tag == tag}

If X.Op == Snoop && Exist (X.tag) && State[N].Mod == 1

N - номер набора, где нашелся Exist

Y = {1, 1}

If X.Op == Read && not Exist (X.tag) && not Has_Invalid && State[N].Mod == 1

N - номер набора, с наибольшим TOL (TOL == 7)

Y = {1, 1}

If X.Op == Write && not Exist (X.tag)

Y = {0, 1}

If X.Op == Read, && Exist (X.tag)

N - номер набора, где нашелся Exist

Y = {1, 0}

Else Y = {0, 0}

}

Функции переходов:

{

Has_Invalid === {в одном из наборов в состоянии Val == 0}

New_State = State

If X.Op == Snoop && Exist (X.tag)

N - номер набора, где нашелся Exist

New_State[N].Valid = 0

New_State[N].TOL = 7

If X.Op == Write && Exist (X.tag)

N - номер набора, где нашелся Exist

New_State[N].Mod = 1

If X.Op == Read && Exist (X.tag)

N - номер набора, где нашелся Exist

New_State[N].TOL = 0

Other – пробегает остальные наборы, кроме N

If New_State[other].TOL < State[N]. TOL

New_State[other].TOL += 1

If X.Op == Read && not Exist (X.tag) && Has_Invalid

N - номер набора, где нашелся Val == 0

New_State[N].TOL = 0

Other – пробегает остальные наборы, кроме N

If New_State[other].TOL < State[N]. TOL

New_State[other].TOL += 1

New_State[N].Mod = 0

New_State[N].Val = 1

New_State[N].Tag = X.Tag

If X.Op == Read && not Exist (X.tag) && not Has_Invalid

N - номер набора, с наибольшим TOL (TOL == 7)

New_State[N].TOL = 0

Other – пробегает остальные наборы, кроме N

If New_State[other].TOL < State[N]. TOL

New_State[other].TOL += 1

New_State[N].Mod = 0

New_State[N].Val = 1

New_State[N].Tag = X.Tag

}

Минимальная запись в память: (заведение в кеш = промах по чтению)

ЗапросN = {Операция, {адрес памяти}}

Запрос0 = { Write, {2’10001000100010111}} // Offset = 7, Addr = 2’1000100010, Tag = 2’1000

S0 = {{0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}}

Y = {0, 1}

Минимальное вытеснение или вычёркивание значимого блока из набора:

Запрос0 = { Read, {2’10001000100010111}}

Запрос1 = { Read, {2’10011000100010111}}

Запрос2 = { Read, {2’10101000100010111}}

Запрос3 = { Read, {2’10111000100010111}}

Запрос4 = { Read, {2’11001000100010111}}

Запрос5 = { Read, {2’11011000100010111}}

Запрос6 = { Read, {2’11101000100010111}}

Запрос7 = { Read, {2’11111000100010111}}

Запрос8 = { Read, {2’00011000100010111}}

Ss -> Sf: {Sf} / {Y}

S0 -> S1: {{0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {1, 0, 0, 2’1000}} / {0, 0}

S1 -> S2: {{0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {1, 0, 0, 2’1001}, {1, 0, 1, 2’1000}} / {0, 0}

S2 -> S3: {{0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {1, 0, 7, 2’1010}, {1, 0, 1, 2’1001}, {1, 0, 2, 2’1000}} / {0, 0}

S3 -> S4: {{0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {1, 0, 0, 2’1011}, {1, 0, 1, 2’1010}, {1, 0, 2, 2’1001}, {1, 0, 3, 2’1000}} / {0, 0}

S4 -> S4: {{0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {1, 0, 0, 2’1100}, {1, 0, 1, 2’1011}, {1, 0, 2, 2’1010}, {1, 0, 3, 2’1001}, {1, 0, 4, 2’1000}} / {0, 0}

S5 -> S6: {{0, 0, 7, 0}, {0, 0, 7, 0}, {1, 0, 0, 2’1101}, {1, 0, 1, 2’1100}, {1, 0, 2, 2’1011}, {1, 0, 3, 2’1010}, {1, 0, 4, 2’1001}, {1, 0, 5, 2’1000}} / {0, 0}

S6 -> S7: {{0, 0, 7, 0}, {1, 0, 0, 2’1110}, {1, 0, 1, 2’1101}, {1, 0, 2, 2’1100}, {1, 0, 3, 2’1011}, {1, 0, 4, 2’1010}, {1, 0, 5, 2’1001}, {1, 0, 6, 2’1000}} / {0, 0}

S7 -> S8: {{1, 0, 0, 2’1111}, {1, 0, 1, 2’1110}, {1, 0, 2, 2’1101}, {1, 0, 3, 2’1100}, {1, 0, 4, 2’1011}, {1, 0, 5, 2’1010}, {1, 0, 6, 2’1001}, {1, 0, 7, 2’1000}} / {0, 0}

S8 -> S9: {{1, 0, 1, 2’1111}, {1, 0, 2, 2’1110}, {1, 0, 3, 2’1101}, {1, 0, 4, 2’1100}, {1, 0, 5, 2’1011}, {1, 0, 6, 2’1010}, {1, 0, 7, 2’1001}, {1, 0, 0, 2’0001}} / {0, 0}

Достижимость состояний:

бит Val каждого набора из состояния может быть 1 или 0 вне зависимости от остальных значений

бит Mod каждого набора из состояния может быть 1 или 0 вне зависимости от остальных значений

биты Тега каждого набора из состояния могут быть 1 или 0 вне зависимости от остальных значений

биты TOL каждого набора зависимы от состояний других наборов и могут либо

- быть 7, когда бит валидности 0, но независимо от других наборов

- когда бит валидности 1, быть упорядочены от 0 до 7 среди всех наборов

Количество состояний : 2^(8*(1+1+4))*(7!+6!+5!+4!+3!+2!+1!+0!) = 2^48*5914

Пройдено: 9

Процент покрытия КА: 9/2^48*5914 ~ 5.40e-16%

Количество переходов : Количество состояний * Размер входных данных = 2^48*5914 * 2^(2 + 4) = 2^54 * 5914

Пройдено: 10

Процент покрытия КА: 10/2^54 * 5914 ~ 9.38e-18%